附件4

项目需求响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动煎药机 | 8 | - 一、性能要求及技术参数：（产品支持功能、模块、测量指标、需要达到的标准、要求、适用范围等） - 1.煎药锅容量20L-25L； - 2.具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议； - 3.符合《煎药机行业标准》的煎药效果要求，有效成分煎出率不低于50％； - 4.符合中药煎药室管理规范的相关要求，可自动完成一煎两煎的全过程，二煎时自动加水，自动清洗； - 5.锁紧装置安全、快捷； - 6.带挤压系统，可实现药渣分离； - 7.可配备单体包装机使用； - 8.具备先煎后下提示功能，可实现常压、密闭煎药功能； - 9.不锈钢锅体，配置二煎储药罐，凡与药品直接接触的部位均采用无毒、耐腐蚀且不吸附药品、食品级不锈钢及化学性稳定的材料制造； - 10.自动加热调节，文火武火自动转换； - 11.具有防干烧、双安全阀； - 12.设置有进水和自动排水装置，方便清洗。 - 二、配置要求：（硬件、软件、结构及组成、耗材、是否需要接入his等，自2025年3月11日起，申购的医疗设备必须为信创产品） - 主机及相关配件 - 三、设备维保以及未来置换主要配件：提供免费维保至少3年 - 四、需谈判附件耗材及年预计耗用量：药袋（亚麻布），年用量约7000个 - 五、人员培训及其他：供应商提供操作及维护培训，供应商免费提供设备安装。 |  |  |
| 2 | 中药汤剂包装机 | 3 | - 一、性能要求及技术参数：（产品支持功能、模块、测量指标、需要达到的标准、要求、适用范围等） - 1．符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求，包装量50-250ML。 - 2．与煎药机适配，能连接4台煎药机。 - 3．数字化自动控制、全自动计量、灌装、封合、切断、均分包装等功能 - 4．自动包装，包装温度、包装量自动显示。 - 5．具备自动喷淋清洗功能、自动排水功能。 - 6．具有防干烧功能。 - 7．具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；8．具有断卷及无卷保护功能，自动停机，防止漏液。 - 9．自带操作系统，支持程序在线升级。 - 二、配置要求：（硬件、软件、结构及组成、耗材、是否需要接入his等，自2025年3月11日起，申购的医疗设备必须为信创产品）包装机主机及相关配件 - 三、设备维保以及未来置换主要配件：提供免费维保至少3年 - 四、人员培训及其他：供应商提供操作及维护培训，供应商免费提供设备安装。 |  |  |