附件3

项目需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远市第三人民医院心安楼12楼老年医学科地面改造项目 | 1 | 整体要求 - 1、心安楼12楼整层病房地面进行改造约1300平方米，其中19间卫生间门槛石与淋浴房大理石挡水条拆除或修复平整不易绊倒，其余面积铺设地胶。 企业资质要求 - 1、在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、并且具有合法、有效的营业执照及安全生产许可证。 - 2、具备建筑装修装饰工程专业承包三级（或以上）和建筑工程施工总承包三级（或以上）级别资质。 - 3、属于广东政府采购智慧云平台电子卖场定点集市中的定点实施单位（提供在广东政府采购智慧云平台电子卖场定点集市中的查询页截图）。 - 材料技术规格要求 - 1、材质与环保：必须为同质透心医用级PVC地胶。全产品链（含自流平、胶水、焊线、收边条等）符合国家GB 18586标准，甲醛、VOC等有害物质释放量须达绿色建材要求。 - 性能要求 - 1、抗菌防霉：表面经过特殊抗菌处理，并提供第三方检测报告，对常见院内感染菌种（如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等）有显著抑制效果。 - 2、防火等级：不低于B1级（难燃材料）。 - 3、耐磨耐污：耐磨等级≥T级，耐化学试剂（包括医用消毒剂），易清洁，抗污性强。 - 4、尺寸稳定性：加热尺寸变化率≤0.4%，满足地热环境使用要求。 - 5、安全舒适：具备一定弹性，脚感舒适；防滑等级（干湿态）≥R9，确保患者及医护人员安全。 - 6、外观与工艺要求： - 6.1颜色纹理：提供符合医院环境的柔和色样板（如淡绿、米黄、浅蓝等，另走廊处需定制长度单位标识，起点、终点、米数等），纹理均匀，无瑕疵，批次间无色差。 - 6.2规格尺寸：卷材宽度及厚度（通常厚度≥2.0mm，商用/医用级）需明确，并保证卷材边缘平直。 |  |  |
|  |  |  | 项目总体目标及工期要求 1、施工与验收要求： 1.1供应商责任：供应商须负责提供专业施工团队，并包含辅料（自流平、专用胶水、焊线、收边条等）。 1.2基础处理：施工前需对原有地面进行处理，达到平整、干燥、坚固、清洁的施工标准。 1.3铺设工艺：采用满刮胶法铺设，接缝处使用同色热熔焊条进行无缝焊接，焊缝牢固、平整、光滑。 1.4验收标准：竣工后地面整体平整、无起鼓、无气泡、无脱胶；接缝处严密牢固，色泽一致。 2、售后服务要求： 2.1质保期：提供自验收合格之日起不少于2年的产品质量及施工质量综合质保。 2.2响应与维修：质保期内出现非人为质量问题，需在接到通知后 24小时内响应，48小时内提供维修方案并解决。 2.3培训：提供简单的日常清洁保养培训指导。 3、报价与交付要求： 3.1报价明细：报价需按不同房型/区域分开列明，包含材料费、辅料费、运输费、施工费、税费等全部费用。 3.2交付工期：明确材料到场时间和整体施工交付工期不得超过30个日历天。 3.3样品：需提供足量实物样品封存。 |  |  |